Украинско-американское

ООО фирма «КОДА»

Весовой терминал EV 22 Паспорт

Содержание

1. Назначение терминала	5

2. Технические характеристики терминала	5

3. Функциональные возможности терминала	5

4. Внешний вид терминала	6

4.1. Передняя панель терминала	6

4.2 Жидкокристаллический дисплей	6

4.3 Функциональные кнопки	8

4.4 Числовые кнопки	9

4.5 Задняя панель терминала	9

5. Примеры подключения терминала к внешним устройствам	10

5.1 Соединение терминала EV22 с адаптером 220В / =12В	10

5.2 Разъем JBIL.  Подключение терминала к тензодатчику	10

5.3 Разъем СОМ1 (для протокола RS 232)	10

5.4 Разъем СОМ2 (для протокола RS 232)	10

5.5 Разъем СОМ2 (для протокола RS 422)	11

5.6 Разъем СОМ2 (для протокола RS 485)	11

5.7 Пример соединения трех внешних устройств с помощью протокола RS 485	11

5.8 Пример подключения терминала к персональному компьютеру	11

6. Меры безопасности при работе с терминалом	12

7. Подготовка к работе	12

8. Включение/выключение	12

8.1 Включение терминала	12

8.2 Выключение терминала	13

8.3 Автоматическое выключение	13

9. Порядок работы с терминалом	13

9.1 Ввод чисел	13

9.2 Ввод букв и чисел	13

9.3. Ввод дополнительных символов	14

9.4 Режим взвешивания	15

9.4.1 Установка нуля	15

9.4.2 Задание массы тары	16

9.4.3 Отображение значения тары	17

9.4.4 Удаление значения массы тары	17

9.4.5 Автоматический сброс значения массы тары при разгрузке	17

9.4.6 Дополнительные виды тары	18

9.4.7 Ввод тары T1	18

9.4.8 Ввод тары T2	18

9.4.9 Отмена введенных значений массы тары T1 и T2	19

9.4.10 Распечатка значений T1 и T2	19

9.5 Примеры использования	20

9.6 Общие данные	21

9.7 Код продукта	23

9.8 Расчет итогов	25

9.9 Функция контроля нагрузки	27

9.10 Специальные действия по настройке терминала	28

9.11 Распечатка и суммирование данных взвешиваний	30

9.11.1 Пример формуляра распечатки	30

9.11.2 Перепечатка результатов взвешивания (копирование)	30

9.11.3 Настройки автотекста	31

9.12 Передача данных с помощью циклического и дополнительного интерфейса	31

9.12.1 Стандартный протокол, предлагаемый фирмой Bilanciai	31

9.12.2 Формат протокола передачи данных ”ESTESA”	32

9.13.1 Протокол передачи RS485	34

9.13.2 Перечень команд	34

9.14 Удаление данных из памяти	39

9.14.1 Подменю TOTALS	41

9.14.2 Подменю FILE	41

9.14.3 Подменю MEMOR	41

9.15 Счетная функция	42

9.15.1 Введение	42

9.15.2 Ввод значения массы изделия в счетном режиме	42

9.15.3 Расчет среднего веса образца при последовательном взвешивании	43

9.15.4 Ввод оператором среднего веса образца	44

9.15.5 Отображения результатов счетной  функции	44

9.16 Последовательное взвешивание без разгрузки весов	44

9.17 Возможности памяти терминала	45

10. Приложения	47

10.1 Сообщения об ошибках	47

10.2 Состояние дополнительных форматов передачи в случае возникновения ошибок (сбоев)	48

10.3 Таблица сообщений, выдаваемых дисплеем	48

10.4 Кнопки, удержание которых при включении терминала, позволяет осуществлять определенные операции	50

10.5 Комбинации кнопок	50

# 1. Назначение терминала

Весовой терминал EV22 (далее - терминал) предназначен для работы в промышленных взвешивающих системах в качестве вторичного показывающего прибора.

# 2. Технические характеристики терминала

| Технические характеристики | Единицы измерения | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное значение входного сигнала | мВ | 25 |  |
| Чувствительность входного сигнала | мкВ | 1 |  |
| Входное сопротивление | Мом | 100 |  |
| Напряжение питания датчиков | В | 10 |  |
| Ошибка нелинейности | % |  0,01 |  |
| Внутреннее разрешение | единицы | 4000000 |  |
| Напряжение питания по постоянному току | В | 12-18 |  |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 20 |  |
| Стабильность при разгруженных весах | рpm / C |  5 |  |
| Стабильность при максимально загруженных весах | рpm / C |  5 |  |
| Допустимое сопротивление нагрузки | Ом | 58 |  |
| Диапазон рабочих температур | С | -10…+40 |  |
| Диапазон температуры хранения | С | -20…+60 |  |
| Относительная влажность | 85% без конденсации |  |  |
| Масса терминала | кг |  | 1,3 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | мм |  | 23896145 |

# 3. Функциональные возможности терминала

3.1 Питание как от сети 220В через адаптер, так и от аккумулятора 12 – 18 В.

3.2 Возможность управления режимом работы подсветки.

3.3 Встроенные часы и календарь

3.4 Запоминание массы тары, как в результате взвешивания, так и введение известного значения массы тары с клавиатуры терминала.

3.5 Терминал может отображать результаты взвешивания с повышенной точностью (при проведении некоммерческого взвешивания).

3.6 Счетный режим (подсчет количества одинаковых деталей).

3.7 Расчет среднего веса одинаковых деталей.

3.8 Режим суммирования результатов взвешивания.

3.9 Возможность присвоения взвешиваемому товару кода

3.10 Возможность введения в память терминала описания взвешиваемого товара.

3.11 Возможность подключения к персональному компьютеру или принтеру по последовательным интерфейсам RS 232, RS 422 или RS 485.

3.12 Распечатка результатов взвешивания с выдачей данных о дате, времени взвешивания, порядковом номере взвешивания, товарном коде, буквенно-числовом описании товара, массе брутто, нетто и тары.

# 4. Внешний вид терминала

## 4.1. Передняя панель терминала

Передняя панель терминала состоит из жидкокристаллического дисплея (ЖКД), предусматривающего отображение всех основных символов, внешний вид которых соответствует всем действующим правилам законодательной метрологии (МОЗМ).

Клавиатура представлена 10 числовыми и 13 функциональными кнопками.

Рис. 4.1 Передняя панель

А 	жидкокристаллический дисплей

В 	функциональные кнопки

C 	числовые кнопки

D 	выключатель электропитания

## 4.2 Жидкокристаллический дисплей

На дисплее могут высвечиваться следующие символы:

Рис.4.2 Сообщения на дисплее

Единица измерения отображаемого значения массы.

Символ мигает, если значение массы меньше нижнего предела взвешивания. Кроме килограммов, можно использовать и другие единицы измерения (“t” - тонны, “g” - граммы, “lb” – фунты).

Цифры индикации значения массы.

Шесть цифр с десятичной точкой.

Знак “минус”.

Указывает на то, что отображаемый вес является отрицательным.

Символ индикации ноля.

Указывает на то, что значение принятой весами массы равно нулю, т. е. находится в пределах -1/4…+ 1/4 значения дискреты.

Символ устойчивой нагрузки.

Индикация этого символа указывает на то, что значение массы является устойчивым и может быть принято.

Символ тары.

Появление этого символа на дисплее указывает на то, что значение тары сохранено в результате установки тары на грузоприемное устройство.

Символ отображения тары.

Означает, что отображаемое значение является массой тары, сохраненное в результате установки тары на грузоприемное устройство.

Символ значения массы тары, заданной с помощью клавиатуры.

Появление этого символа на дисплее указывает о принятии терминалом значения тары, заданной с помощью клавиатуры.

Символ заданного значения тары.

Означает, что отображенное значение является массой тары, введенной с помощью клавиатуры.

Символ массы брутто.

Отображенное значение является массой брутто. Символ “G” (gross) используется только при взвешивании в фунтах.

Символ массы брутто.

Отображенное значение является массой брутто и используется для всех единиц измерения, кроме фунтов.

Символ массы нетто.

Отображенное значение является массой  нетто.

Состояние аккумуляторов.

Загорание символа указывает на необходимость подзарядки аккумуляторов.

Индикация диапазона взвешивания (только для модели EV22 ME).

Указывает, в каком диапазоне взвешивания находится значение массы объекта.

Символ некоммерческого взвешивания.

Указывает на то, что отображаемая величина может не отвечать метрологическим требованиям.

Число штук.

Появление этого символа указывает на то, что отображаемое значение является числом объектов, рассчитанных терминалом согласно функции счета штук.

Средний вес.

Появление этого символа указывает на то, что отображаемое на дисплее значение -средний вес каждого из одинаковых объектов (при использовании счетной функции).

Индикация значения массы.

Указывает на то, что значение массы ниже предварительно установленного нижнего предела.

Индикация значения массы.

Указывает на то, что значение массы находится между предварительно установленными нижним и верхним пределами.

Индикация значения массы.

Указывает на то, что значение массы выше предварительно установленного верхнего предела.

Активная тара

Символ “T1” указывает на то, что текущее значение соответствует массе тары Т1.

Активная тара

Символ “T2” указывает на то, что текущее значение соответствует массе тары Т2.

Активный код

Появление символа “COD” указывает на то, что отображаемое значение является кодом.

## 4.3 Функциональные кнопки

Кнопка установки весов на ноль.

Ввод и отмена значения массы тары.

Нажатием этой кнопки масса объекта находящегося на весах, будет принята как значение массы тары. Повторное нажатие отменяет принятое значение массы тары.

Кнопка отображения значения массы тары.

В результате нажатия этой кнопки отобразится значение ранее введенной массы тары. Это значение отображается в течение четырех секунд, после чего индикатор снова покажет значение массы объекта на весах.

Кнопка активизации передачи данных.

Нажатием этой кнопки Вы отправите посылку данных в формате выбранного протокола на компьютер или печать.

Кнопка перехода к следующей функции.

Кнопка выбора значений тары Т1 и тары Т2.

Кнопка отображения числа объектов.

Кроме того, при вводе с клавиатуры букв и цифр, с помощью этой кнопки можно стереть символ, введенный последним.

Кнопка ввода и отображения средней массы одинаковых объектов.

Кроме того, при вводе с клавиатуры букв и цифр, с помощью этой кнопки можно ввести последовательно два буквенных символа, указанных на одной кнопке.

Кнопка ввода кода.

Кнопка тестирования терминала.

Нажатием этой кнопки запускается тестирование терминала:

- Проверка каждого активного сегмента дисплея;

- Проверка оперативной памяти и блоков памяти ПЗУ.

- Проверка усиления и преобразования сигналов, поступающих от тензодатчиков.

Тестирование не влияет на работу терминала. В процессе тестирования каждый сегмент дисплея загорается на 3 секунды и гаснет на 1 секунду.

## 4.4 Числовые кнопки

Эти кнопки предназначены для ввода цифр и букв.

Кнопка ввода разделителя целой части.

Кнопка ввода.

Кнопка включения / выключения терминала

## 4.5 Задняя панель терминала

1. Разъем J BIL для соединения с тензодатчиками.

2. Разъем последовательного порта СОМ1.

3. Разъем последовательного порта СОМ2.

4. Разъем источника электропитания (J AL).

Рис. 4.3 Задняя панель EV 22

# 5. Примеры подключения терминала к внешним устройствам

## 5.1 Соединение терминала EV22 с адаптером 220В / =12В

Рис. 5.1 Разъем к источнику питания

Адаптер подключается к разъему JAL.

Возможно также подключение к этому разъему постоянного напряжения от автономного источника питания, например, от аккумулятора.

Напряжение источника постоянного тока должно быть в пределах 12 – 18 В.

Подключение показано на рисунке 6.1.

## 5.2 Разъем JBIL.  Подключение терминала к тензодатчику

- Сигнал –

- Сигнал +

- Питание +

- Питание –

- Чувствительность +

- Не соединять

- Не соединять

- Чувствительность –

- Не соединять

## 5.3 Разъем СОМ1 (для протокола RS 232)

- Не соединять

- RX 	RS232

- TX 	RS232

- RTS 	RS232

- Земля

- Не соединять

- Не соединять

- CTS 	RS232

- Не соединять

## 5.4 Разъем СОМ2 (для протокола RS 232)

2. RX 	RS232

3. TX 	RS232

5. Земля

## 5.5 Разъем СОМ2 (для протокола RS 422)

1. RX - 	RS422

6. RX +	RS422

7. TX -		RS422

8. Добавочное сопротивление

9. TX +	RS422

## 5.6 Разъем СОМ2 (для протокола RS 485)

Используйте высококачественный кабель, удовлетворяющий требованиям стандартов “RS232” и “RS485”.

Для протокола “RS232” длина кабеля не должна превышать 15 метров.

## 5.7 Пример соединения трех внешних устройств с помощью протокола RS 485

## 5.8 Пример подключения терминала к персональному компьютеру

Терминал может быть соединен с персональным компьютером через последовательный порт СОМ 2 с помощью протокола “RS232”.

# 6. Меры безопасности при работе с терминалом

6.1 К работе по эксплуатации терминала допускаются лица, имеющие опыт работы с электроизмерительными приборами, прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

6.2 Перед началом работы необходимо изучить инструкции, содержащиеся в данном документе.

6.3 Запрещается использование острых предметов при нажатии кнопок, расположенных на передней панели терминала

6.4 Запрещается эксплуатировать терминал при наличии сильных индустриальных электромагнитных и электрических помех, а также при наличии выбросов и пропадании напряжения в сети электропитания.

6.5 Терминал не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и не должен находиться ближе, чем 0,5 метра от нагревательных приборов.

6.6 Перед соединением терминала с внешними устройствами (компьютером или другим оборудованием), всегда следует отключать терминал и устройства от сети.

6.7 Пользователю терминала, ни при каких условиях не разрешается разбирать, модифицировать или иным образом нарушать целостность оболочки терминала. Любая такая попытка автоматически прекращает действие гарантийных обязательств.

6.8 При нестабильном электропитании рекомендуется использовать блок бесперебойного питания или сетевой стабилизатор.

6.9 Если терминал планируется использовать с другими электроприборами (компьютером и т. п.) во время соединения необходимо отключить терминал и приборы от сети.

6.10 Для протирания оболочки терминала запрещается применять токсичные и абразивные чистящие средства и растворители.

6.11 При эксплуатации в условиях повышенной влажности или запыленности необходимо использовать защитный корпус.

# 7. Подготовка к работе

7.1 Установить терминал на место его постоянной эксплуатации, обеспечивающее безопасное и удобное для обслуживания расположение прибора.

7.2 Подключить кабель от датчика или распределительной коробки к разъему JBIL.

# 8. Включение/выключение

## 8.1 Включение терминала

- Нажмите кнопку на передней панели терминала.

- Дождитесь окончания тестирования терминала.

- Затем терминал на несколько секунд покажет режим, на работу в котором он запрограммирован:

Стандартный режим взвешивания

Режим счетной функции (подсчет количества изделий на грузоприемном устройстве)

Режим суммирования результатов взвешивания

Постоянное сохранение значений взвешиваний.

- Дождитесь появления надписи  (только для систем, подлежащих метрологической аттестации).

- Если после этого на дисплее терминала появится значение отличное от ноля, нажмите кнопку, тем самым установив ноль.

- Если после нажатия кнопки  ноль не установился, проверьте платформу.

Убедитесь в том, что платформа разгружена; в противном случае разгрузите платформу и повторите операцию снова.

При повторении неполадки, обратитесь в сервисный центр.

## 8.2 Выключение терминала

Выключение терминала производится нажатием кнопки .

## 8.3 Автоматическое выключение

Возможно запрограммировать терминал таким образом, чтобы он выключался автоматически. При этом автоматическое отключение происходит в случае стабильной нагрузки на весах в течение 5 минут.

За минуту до отключения дисплей начинает мигать, предупреждая оператора о предстоящем отключении.

Для работы этой функции, выберите значение “ДА” в параметре “OFF" (см. пункт 9.10.2).

# 9. Порядок работы с терминалом

Примечание:

При осуществлении любых операций, описанных в последующих пунктах, время ожидания между нажатием кнопок не должно превышать 4 секунд – в противном случае терминал выйдет из режима настройки, а на экране появится текущее значение массы на весах.

## 9.1 Ввод чисел

Числовое значение может быть задано следующим образом:

9.1.1. При нажатии функциональной клавиши на экране отображается название величины, с которой Вы работаете; текущее ее значение появится через 1 секунду.

9.1.2. Для изменения значения на экране используйте числовые кнопки и, в случае необходимости, десятичный разделитель.

9.1.3. Нажмите  для подтверждения нового значения.

Примечание:

Если Вы ошиблись при вводе значения или не хотите завершать действие, нажмите любую другую функциональную клавишу или не нажимайте кнопки в течение нескольких секунд.

При этом на экране появится текущее значение массы на весах.

## 9.2 Ввод букв и чисел

Терминал позволяет вводить описания, состоящие из цифр и букв следующим образом:

9.2.1. Выберите функцию, для которой планируется ввести описание из букв и цифр (например, код).

9.2.2. Нажимайте кнопки, соответствующие символам, которые нужно ввести, принимая во внимание следующее:

  - Повторное нажатие кнопки позволяет перебирать предусмотренные ею символы до момента подтверждения.

  - Буква принимается после нажатия другой кнопки.

  - Для последовательного ввода двух букв на одной кнопке (например А и B) нажмите кнопку  после того, как Вы ввели первую из букв.

9.2.3. После ввода всего описания нажмите для подтверждения.

Часто требуется вводить описания, содержащие больше символов, чем способен отобразить дисплей терминала, дополнительные символы «исчезают» за левым полем экрана. Терминал принимает описания, длина которых не превышает 20 символов.

Примечание:

С помощью кнопки  можно выбирать нижний регистр / ВЕРХНИЙ РЕГИСТР; при этом на дисплее буквы остаются заглавными – регистр будет учтен при распечатке или передаче данных.

## 9.3. Ввод дополнительных символов

Символы, которые отсутствуют на клавиатуре терминала, можно ввести следующим образом:

9.3.1. Активизируйте функцию ввода букв и цифр, как описано выше.

9.3.2. Нажмите , дисплей покажет

9.3.3. Наберите трехзначный код, соответствующий нужному символу (см. таблицу символов).

Пример:

Ввод открывающей скобки  + 040 +

Таблица символов

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  | пробел | ! | ″ | # | $ | % | & | ′ |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| ( | ) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| < | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Z | < | \ | > | ^ | _ | ` | a | b | c |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w |
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| x | y | z | { | ¦ | } | ~ | □ | Ç | ü |
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï |
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| î | ì | Ä | Å | É | æ | Æ | ô | ö | ò |
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| û | ù | ÿ | Ö | Ü | ¢ | £ | ¥ | ₧ | ƒ |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| á | í | ó | ú | ň | Ň | ª | ° | ¿ | ⌐ |
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » | ░ | ▒ | ▓ | │ |
| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ |
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| ╛ | ┐ | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ |
| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ | ╨ | ╤ |
| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
| ▄ | ▌ | ▐ | ▀ | α | ß | Г | п | Σ | σ |
| 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| μ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∞ | ø | ε | ∩ |
| 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
| ≡ |  |  |  | ⌠ | ⌡ |  |  |  |  |
| 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |  |  |
|  | √ | ⁿ | ² | ■ |  |  |  |  |  |

Примечание: Для передачи в формате 7 битов могут быть использованы только 128 символов.
9.3.4. Нажмите  для возврата в режим стандартного набора.

## 9.4 Режим взвешивания

Ниже описано проведение действий в режиме взвешивания.

### 9.4.1 Установка ноля

Нажатие кнопки  устанавливает весы на ноль.

Установка ноля возможна при соблюдении следующих условий:

- Грузоприемная платформа должна быть разгружена;

- Вес должен быть устойчив;

- Вес должен находиться в пределах нулевого интервала (-1 % … + 3 % НПВ) для терминалов, подлежащих метрологической аттестации и  50 % для некоммерческого использования;

- Не должно быть введенного значения массы тары.

### 9.4.2 Задание массы тары

Терминал поддерживает два способа задания массы тары:

1. Принятие за тару массы объекта, находящегося на платформе весов.

2. Ввод значения массы тары с клавиатуры терминала.

Примечание:

После задания массы тары, на дисплее высветится масса нетто, рассчитанная терминалом.

В случае если масса брутто превышает НПВ весов, на дисплее появится сообщение о перегрузке, даже если отображаемая масса нетто меньше НПВ.

9.4.2.1. Принятие за тару массы, находящейся на весах

После размещения тары на весах, нажмите кнопку  и терминал примет данное значение за тару.

Эта операция возможна при соблюдении следующих условий:

- Нагрузка является устойчивой;

- Значение массы положительная величина;

- Значение массы не превышает НПВ.

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите, на дисплее появится значение «0» |  |

При последующем нагружении весов терминал будет отображать значение массы нетто.

      - Ввод значения тары с клавиатуры

Оператор может ввести значение тары с помощью кнопок на клавиатуре терминала.

Примечание:

Время ожидания между нажатием кнопок не должно превышать 4 секунд – в противном случае терминал выйдет из режима настройки, а на экране появится текущее значение массы на весах.

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Предположим, что на весах находится груз массой 984 кг, и мы хотим ввести значение массы тары 130 кг. |  |
| Введем значение массы тары с помощью числовых кнопок – на дисплее высветится присвоенное значение массы тары. |  |
| Нажмите . |  |
| Значение массы нетто появится через четыре секунды. |  |

Примечание:

- Значение массы тары автоматически округляется согласно установленной дискретности. Значение, превышающее НПВ, не может быть принято.

- Если при заданной дискретности предусмотрена дробная часть, используйте кнопку .

### 9.4.3 Отображение значения тары

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Для отображения заданного или взвешенного значения массы тары, находящегося в памяти, нажмите кнопку |  |
| На дисплее на короткое время появится значение массы тары, а затем снова появится величина массы нетто. Терминал может запомнить два дополнительных значения тары, которые будут отображаться последовательно после основной тары. |  |

Примечание:

Во время настройки терминала можно выбрать, будет ли тара автоматически сбрасываться на ноль при разгрузке весов, либо она будет сохраняться и использоваться для последующих действий.

### 9.4.4 Удаление значения массы тары

Значение массы тары, независимо от того, как она была задана (набрана или взвешена), может быть отменено нажатием кнопки .

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Дисплей показывает массу нетто |  |
| После нажатия дисплей снова покажет значение массы брутто, а сообщения, сигнализирующие о введенной таре, исчезнут. Все дополнительные значения тары также удаляются. |  |

### 9.4.5 Автоматический сброс значения массы тары при разгрузке

Терминал обладает возможностью “разблокирования” тары; всякий раз, когда весы разгружены, значение тары принимается за ноль.

Терминал может быть настроен таким образом, чтобы установка ноля не производилась автоматически, а исключительно нажатием , т. н. “блокирование тары”.

Для этого Вам потребуется изменить настройки следующим образом:

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| При включении нажмите до появления сообщения: |  |
| Нажмите до появления сообщения: |  |
| Нажмите . Нажмите до появления сообщения: |  |
| Нажмите . Нажмите и выберите Yes (Да) или No (Нет). Подтвердите изменения, нажав . |  |
| Нажмите до появления сообщения: Подтвердите изменения, нажав , либо отмените их с помощью . |  |

### 9.4.6 Дополнительные виды тары

Помимо взвешенной или набранной тары, терминал позволяет использовать еще два вида тары (всегда предварительно установленных), которые дополняют ранее упомянутые.

Эти значения тары (обозначенные символами и ) могут быть введены с помощью ввода числового кода из 4 цифр.

### 9.4.7 Ввод тары T1

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажатием на дисплее отобразится код, который использовался для ввода массы тары |  |
| Введите числовой код тары, с помощью которого ее можно будет вводить и нажмите для подтверждения. На экране появится последнее значение Т1, введите нужное значение и затем нажмите . Если же последнее значение Вас устраивает, нажмите |  |
| После завершения ввода Т1, на дисплее снова появится текущее значение массы нетто. |  |

### 9.4.8 Ввод тары T2

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Последовательным нажатием + на дисплее отобразится код, который использовался для ввода массы тары Т2. |  |
| Введите числовой код тары, с помощью которого ее можно будет вводить и нажмите для подтверждения. На экране появится последнее значение Т2, введите нужное значение и затем нажмите . Если же последнее значение Вас устраивает, нажмите |  |
| После завершения ввода Т2, на дисплее снова появится текущее значение массы нетто. |  |

Для отображения заданных значений тары, нажмите . На экране последовательно высветятся значения: сначала тара, принятая при взвешивании, затем Т1 и Т2.

### 9.4.9 Отмена введенных значений массы тары T1 и T2

9.4.9.1 Нажмите, и дисплей покажет текущее значение массы брутто.

9.4.9.2 Повторно вызовите коды тары или и введите 0 (ноль) в качестве значения массы тары.

      - Введите ноли для кодов тары или

### 9.4.10 Распечатка значений T1 и T2

Если к терминалу подключен принтер, Вы можете получить итоговую распечатку всех находящихся в памяти терминала значений тары и .

9.4.11 Ввод числа единиц тары (например, количества ящиков с продукцией на весах)

Терминал EV 22 позволяет ввести число, на которое будет умножено значение массы единицы тары .

Так, изменяя число ящиков (паллет и т. п.), Вы тем самым увеличите или уменьшите общую массу тары.

Чтобы ввести число единиц тары поступайте следующим образом:

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите , а затем . Введите новое количество ящиков, скажем 3 (три). |  |
| Нажмите для подтверждения. На дисплее снова появится текущее значение массы нетто. |  |

Функции и , а также число единиц тары, позволяют производить взвешивание с использованием первичной упаковки (например, паллет) и вторичной (например, ящиков).

## 9.5 Примеры использования

Далее приведены типичные примеры стандартного использования терминала.

9.5.1 Показания массы брутто

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| При разгруженной платформе, убедитесь в том, что на дисплее терминала 0 (ноль). Если это не так, нажмите и установите весы на ноль. Положите груз на платформу. |  |
| Дождитесь появления на экране символа устойчивой нагрузки - дисплей покажет массу брутто. |  |

9.5.2 Показания массы нетто

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| При разгруженной платформе, убедитесь в том, что на дисплее терминала 0 (ноль). Если это не так, нажмите и установите весы на ноль. |  |
| Положите тару на платформу (например, пустой ящик, паллету, и т.д.) |  |
| Нажмите . Значение на весах будет принято терминалом, а на дисплее высветится ноль. |  |
| Поместите груз в той же таре на весы. Дисплей покажет массу нетто. |  |
| Значение массы тары, записанное в памяти, можно узнать, нажав кнопку , число будет отображаться в течение четырех секунд. |  |
| Для того чтобы снова вернуться к индикации массы брутто нажмите . Таким образом, на экране появится значение массы брутто, при этом величина предварительно установленной массы тары удаляется. |  |

9.5.3 Показания массы нетто с известным значением тары.

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| При разгруженной платформе, убедитесь в том, что на дисплее терминала 0 (ноль). Если это не так, нажмите и установите весы на ноль. |  |
| Нагрузите весы |  |
| Введите известное значение массы тары |  |
| Нажмите . Значение массы тары будет принято терминалом. |  |
| Дисплей покажет массу нетто. |  |

## 9.6 Общие данные

Терминал предоставляет возможность использования ряда функций, которые облегчают его эксплуатацию.

Функции и их правильное использование описаны ниже.

9.6.1 Нумерация проведенных взвешиваний

Терминал EV 22 автоматически присваивает каждой операции взвешивания порядковый номер (от 1 до 999999)

Таким образом, на индикаторе отображается число, которое появится при последующей печати.

Для нахождения этого числа, нажмите кнопки +, и на дисплее высветится надпись , после чего ее сменит значение, которое затем будет напечатано.

В нашем примере, текущее значение порядкового номера - “4”.

Для того, чтобы изменить этот номер, поступайте следующим образом:

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| 1. Нажмите +, на дисплее сначала появится надпись, а затем ее сменит текущее значение порядкового номера. |  |
| 2. В течение 4 секунд введите новый порядковый номер с помощью числовых кнопок. Например, 50. |  |
| 3. Нажмите для подтверждения изменений. |  |

Примечание:

Если Вы введете порядковый номер 0 (ноль), он не будет увеличиваться на единицу при следующем взвешивании и выводиться на печать.

При достижении максимального значения 999999 нумерация будет продолжена с единицы.

9.6.2 Общий код

Общий код – число, состоящее максимум из шести цифр, которое может использоваться как характеристика, присвоенная оператором.

Для того чтобы узнать уже используемый код, поступите следующим образом:

- Нажмите +.

- На дисплее появится надпись  и соответствующее ему значение.

- Через четыре секунды на дисплее снова появится текущее значение массы.

- Для изменения значения кода сделайте следующее:

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| 1. Нажмите +, на дисплее сначала появится надпись, а затем текущее значение порядкового номера. |  |
| 2. В течение 4 секунд введите с клавиатуры новый порядковый номер (не более 6 цифр). |  |
| 3. Нажмите для подтверждения ввода. На дисплее снова появится текущее значение массы. |  |

Примечание:

Если Вы введете порядковый номер 0 (ноль), он не будет выводиться на печать и использоваться при подсчете итогов.

9.6.3 Дата и время

Терминал имеет встроенные часы и календарь, которые работают даже при  выключенном (не более двух месяцев) терминале.

Непрерывность работы обеспечивает буферная батарея.

Текущие дата и время выводятся на печать с данными взвешивания и итогами.

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| 1. Нажмите +. На дисплее сначала отобразится текущая дата в формате “день, месяц, год”, а затем текущее время “часы, минуты, секунды”. |  |
| Затем на дисплее снова появится текущее значение массы. |  |

9.6.4 Изменение даты и времени

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Включите терминал, удерживая нажатой кнопку до появления следующего сообщения: |  |
| Нажмите и введите дату в формате ddmmyy (d-день, m-месяц, y-год). При этом все незначащие ноли также вводят. Нажмите . |  |
| Нажмите и введите дату в формате hhmmss (h-часы, m-минуты, s-секунды); от 00 00 00 до 23 59 59. |  |
| Нажмите |  |
| Нажмите |  |
| Нажмите. Терминал перезагрузится автоматически. |  |

## 9.7 Код продукта

Терминал EV 22 позволяет работать с кодами продуктов, которые связаны с их наименованиями или описаниями. Эти наименования выводятся  на печать с результатами взвешиваний.

Пример:

| Код продукта | Наименование продукта |
| --- | --- |
| 0001 | TRUBA D100 |
| 0002 | TRUBA D120 |
| 0050 | SHVELLER TYPE NN |
| 0200 | UGOLOK 30X30 |
| 0201 | UGOLOK 40X40 |
| 0202 | UGOLOK 50X50 |
| 1100 | PROVOLOKA D5MM |
| 1101 | PROVOLOKA D7MM |

Алфавитно-числовое описание может включать до 20 символов.

Код продукта должен быть записан четырьмя цифрами.

Описание может использоваться при распечатке данных и получении итогов взвешиваний по коду продукта.

Перед использованием кодов продукта при стандартном использовании терминала, Вы должны ввести коды с соответствующими числовыми описаниями.

##### ВНИМАНИЕ

В терминале имеется буферная батарея, которая позволяет хранить коды и их описания в памяти даже, когда терминал выключен. Сохранение данных в этом случае гарантируется до двух месяцев. Поэтому, если терминал не используется длительное время, включайте его хотя бы раз в месяц на 24 часа.

9.7.1 Ввод алфавитно-числового описания для кода продукта

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите . На дисплее появится используемый числовой код и сообщение . |  |
| Введите новый код продукта, который будет связан со следующим описанием (наименованием), например 13. Код должен состоять не более чем из 4 цифр. |  |
| В течение 4 секунд после введения последнего значения нажмите для активизации буквенно-числовой клавиатуры. |  |
| Введите описание (наименование) товара как описано в пункте руководства, посвященного вводу букв и цифр. После завершения ввода нажмите для подтверждения ввода. На дисплее снова появится текущее значение массы. |  |
| Введите другие коды и описания, как описано ранее. Для вызова описания, связанного с текущим кодом продукта, выбранным с помощью , нажмите . |  |
| Для вызова описания, связанного с другим кодом продукта, нажмите . Введите новый код. Нажмите для подтверждения изменений. На экране появится описание продукта, связанного с выбранным кодом. |  |

Если терминал связан с принтером, Вы можете распечатать товарные коды и наименования продуктов (см. п. 9.8.1).

Примечание:

Для товарного кода 0 (ноль) расчет итогов не производится.

## 9.8 Расчет итогов

Терминал позволяет рассчитывать следующие итоги:

- Общий итог взвешиваний

- Промежуточный итог взвешиваний

- Итог взвешиваний по общему коду (если предусмотрен при настройке)

- Итог взвешиваний по коду товара (если предусмотрен при настройке)

Расчет итогов (если предусмотрен) происходит после распечатки или передачи данных и состоит в добавлении результата взвешивания к предварительно суммированным величинам, при этом порядковый номер взвешивания увеличивается на единицу. Для общих и промежуточных итогов суммируются массы брутто, нетто и тары, а также число взвешиваний; масса нетто, номер взвешивания и, если используется режим CPE, терминал выводит на печать число штук по общему и товарному коду. Предел подсчета итогов ограничивается числом 4294967295. При его превышении индикатор выводит сообщение об ошибке: . В этом случае, единственное, что можно сделать, это сбросить сумму на ноль. Когда сумма превышает 999999, на экране отображаются только наибольшие значащие разряды с указанием на то, что имеются и другие цифры, которые не могут быть показаны в силу ограниченности поля дисплея.

9.8.1 Доступ к меню подсчета итогов

Для входа в меню итогов сделайте следующее:

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите , а затем . На дисплее появится сообщение “TOTALS” (итоги) а спустя короткое время “GENTOT” (общий итог). Нажмите и выберите тот итог, который Вы бы хотели отобразить на экране или распечатать. |  |
| Нажмите для подтверждения выбранного итога (в нашем примере ”общего итога”). Возможные варианты: GENTOT = общий итог PARTOT = промежуточный итог PROTOT = итог по коду товара CODTOT = итог по общему коду PROD = список находящихся в памяти описаний (наименований) товаров T1 = список находящихся в памяти значений тары T1. T2 = список находящихся в памяти значений тары T2. |  |

После определения итога можно получить следующие данные:

- Сумма массы нетто – нажмите кнопку .

- Номер взвешивания -  нажмите кнопку .

- Число единиц изделий (счетный режим) - нажмите кнопку .

- Сброс суммы на ноль – нажмите кнопку .

- Распечатка итогов – нажмите кнопку .

Функции отображения и установки ноля относятся к общему или промежуточному итогу или текущему общему или товарному коду. Что касается распечатки, в случае расчета итогов по товарному или общему коду необходимо задать диапазон кодов, которые нужно напечатать. Если, например, товарный код задан от 100 до 200, будут распечатаны все те коды в пределах этого диапазона, по которым производились взвешивания.

По окончанию  печати (за исключением печати общих итогов) терминал спросит, будете ли Вы обнулять итоги.

Терминал кроме доступа к информации по соответствующим итогам с помощью многократного нажатия клавиши  и подтверждения с помощью  позволяет использовать прямой доступ (т. н. «быстрые клавиши»).

Итак, возможно использовать два способа:

- прямой доступ: нажмите

- стандартный доступ: нажмите .

| 1-я кнопка | 2-я кнопка | 3-я кнопка | 4-я кнопка | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отображение общего итога по массе нетто |
|  |  |  |  | Отображение общего итога по числу взвешиваний |
|  |  |  |  | Печать общего итога |
|  |  |  |  | Сброс общего итога (принятие за ноль) |
|  |  |  |  | Отображение промежуточного итога по массе нетто |
|  |  |  |  | Отображение промежуточного итога по числу взвешиваний |
|  |  |  |  | Печать промежуточного итога |
|  |  |  |  | Сброс промежуточного итога (принятие за ноль) |
|  |  |  |  | Отображение итога массы нетто по текущему товарному коду |
|  |  |  |  | Отображение итога числа взвешиваний по текущему товарному коду |
|  |  |  |  | Печать итога по товарному коду с заданным диапазоном |
|  |  |  |  | Сброс общего итога (принятие за ноль) текущего товарного кода |
|  |  |  |  | Отображение итога массы нетто по текущему общему коду |
|  |  |  |  | Отображение итога числа взвешиваний по текущему общему коду |
|  |  |  |  | Печать итога по общему коду с заданным диапазоном |
|  |  |  |  | Сброс общего итога (принятие за ноль) текущего общего кода |
|  |  |  |  | Итоговая распечатка описаний (наименований) продуктов: задайте диапазон кодов для печати |
|  |  |  |  | Итоговая распечатка предварительно установленных значений массы тары Т1: задайте диапазон кодов для печати |
|  |  |  |  | Итоговая распечатка предварительно установленных значений массы тары Т2: задайте диапазон кодов для печати |

## 9.9 Функция контроля нагрузки

На дисплее терминала EV22 имеются три символа, указывающие на то, находится ли объект на весах в пределах допустимого диапазона взвешивания либо его масса меньше (больше) нижнего (верхнего) пределов.

Такой контроль может производиться за массой нетто либо счетом штук (если предусмотрено при настройке).

Когда вес (или количество единиц, если Вы находитесь в счетном режиме) находится ниже нижнего предела взвешивания, на экране появляется символ .

Если вес (или количество единиц), в пределах допустимого диапазона взвешивания высвечивается символ . О том, что допущена перегрузка, указывает символ .

Примечание:

В счетном режиме вместо допустимого диапазона взвешивания используется количество единиц изделий.

9.9.1 Задание контрольных диапазонов

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите , а затем . |  |
| Если используется режим счета штук, терминал спросит, относится ли число, которое Вы будете вводить к количеству единиц. |  |
| Нажмите для перехода в режим счета штук, либо , если Вы хотите перейти к набору чисел и букв. |  |
| На дисплее появится сообщение “FROM” (“ОТ”): задайте начало диапазона и нажмите для подтверждения. |  |
| На дисплее появится сообщение “TO” (“ДО”): задайте конец диапазона и нажмите для подтверждения. |  |

## 9.10 Специальные действия по настройке терминала

Терминал EV22 позволяет пользователю изменять отдельные настройки для  более комфортной работы.

Параметры, которые могут быть изменены пользователем:

| Параметр | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| TOTALS | NO | Расчет итогов не используется |
|  | YES | Возможен расчет итогов для массы нетто, режима счета штук и количества взвешиваний |
| OFF | NO | Функция автоматического выключения не используется |
|  | YES | Функция автоматического выключения используется |
| CONTRA | HIGH | Увеличение контрастности дисплея |
|  | MEDIUM | Средняя контрастность дисплея |
|  | LOW | Уменьшение контрастности дисплея |
| 1STCHA | YES | Осуществляет первую заправку внутренних аккумуляторов терминала EV22. Для PTM-V и PTE-V параметр 1STCHA должен быть установлен на NO |
|  | NO | Отмена запрограммированной заправки. Для PTM-V и PTE-V параметр 1STCHA должен быть установлен на NO |
| VBAT | n, nV | Информирует о напряжении аккумулятора (только для внешнего аккумулятора) (см., например, PTM-V) |
| LIGHT | ALWAYS | Подсветка дисплея всегда активна даже при питании от аккумуляторов |
|  | NEVER | Подсветка дисплея активна только при питании от электросети |
|  | TIMED | Подсветка включена в течение 10 секунд в следующих случаях: A) При нажатии или любой функциональной клавиши B) При неустойчивой нагрузке в пределах, по крайней мере, четырех интервалов |

Примечание:

Заданием функции TIMED, Вы можете оптимизировать работу аккумулятора, т. к. расход энергии выше при включенной подсветке.

При использовании питания от электросети, подсветка будет включена постоянно независимо от выбранного значения функции TIMED.

Для изменения параметров, описанных в предыдущем пункте, поступайте следующим образом (смотрите блок-схему на следующей странице):

Нажмите кнопки  + .

TOTALS

Расчет итогов. С помощью  кнопки 2F выберите NO (нет) или YES (да).

Установка автоматического выключения терминала. С помощью кнопки 2F выберите NO (нет) или YES (да).

OFF

Задает уровень контрастности. С помощью кнопки 2F выберите MEDIUM (средний), HIGH (высокий) или LOW (низкий).

CONTRA

Используется внешний аккумулятор?

НЕТ

VBAT

1STCHA

ДА

Идет зарядка аккумулятора?

ДА

Проверка напряжения внешнего аккумулятора

НЕТ

ДА

ВЫХОД

На 1 секунду на дисплее высвечивается время, прошедшее с начала подзарядки

Установка первой зарядки аккумулятора. С помощью кнопки 2F выберите NO (нет) или YES (да).

LIGHT

Выбор режима подсветки.

С помощью кнопки 2F выберите ALWAYS, NEVER или TIMED.

ВЫХОД

## 9.11 Распечатка и суммирование данных взвешиваний

Распечатка и суммирование данных взвешиваний осуществляется нажатием кнопки .

Распечатка данных возможна при следующих условиях:

- Масса на весах находится в пределах взвешивания, предусмотренных для данной системы (при этом возможна печать значения 0 кг);

- Нагрузка должна быть устойчивой;

- Подсоединенный принтер должен быть заправлен бумагой и находиться в режиме ожидания (готовности);

- Значения будут суммироваться только при активной функции расчета итогов.

Согласно стандартному программированию формата печати, будут напечатаны следующие данные:

- Дата

- Время

- Порядковый номер взвешивания

- Товарный код

- Буквенно-числовое описание

- Общий код

- Масса брутто (если предусмотрено параметром программирования)

- Тара (если введена с помощью клавиатуры)

- Масса нетто

### 9.11.1 Пример формуляра распечатки

(стандартная печать)						Перевод

Дата  31/01/97	Время	17:15

Порядковый номер		999999

Код товара			1234

Различные изделия

Общий код			123456

Брутто			В	2000 кг

Тара			РТ	500 кг

Нетто			N	1500 кг
Примечание:

Распечатка результатов измерений производится на одном из шести установленных при настройке терминала языков. Объем данных, которые будет выводиться на печать и формат печати могут быть изменены с помощью дополнительного программного обеспечения для персонального компьютера. По интересующим Вас вопросам обращайтесь к Вашему дилеру компании Soc. Coop. Bilanciai.

### 9.11.2 Перепечатка результатов взвешивания (копирование)

Нажатием кнопок  можно вывести на печать результаты последнего взвешивания.

Если инструмент аттестован, перепечатка будет помечена как “COPY” (“КОПИЯ”).

Перепечатка последнего взвешивания возможна при выключенном инструменте, и может быть повторена несколько раз.

Если запрос копии произведен без предварительной распечатки результатов, после включения терминала на дисплее появится сообщение “NO ENABL.” (нет возможн.).

### 9.11.3 Настройки автотекста

Терминал позволяет создать 5 буквенно-числовых сообщений по 24 символа каждое. Любое такое сообщение может быть напечатано в качестве заголовка и может содержать информацию о наименовании компании и т. п.

Для ввода автотекста необходимо:

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите при включении. |  |
| На экране появится запрос на ввод сообщения №1. Введите с клавиатуры терминала сообщение длиной не более 24 символов. |  |
| Нажмите для подтверждения ввода |  |
| Повторите аналогичную процедуру для сообщений №№2-5. |  |
| Если Вы не хотите вводить все 5 заголовков, выйдите из подменю TEXTS нажатием . |  |

## 9.12 Передача данных с помощью циклического и дополнительного интерфейса

Стандартное исполнение терминала EV 22 снабжено двумя разъемами для последовательных портов COM1 и COM2. При этом используется протокол передачи данных стандартов RS232 и RS485.

### 9.12.1 Стандартный протокол, предлагаемый фирмой Bilanciai

Передается информация о массе нетто.

Стандартный протокол отправляет посылки данных со скоростью 3 посылки в секунду.

Посылка имеет следующую структуру:

1-й символ 		символ начала посылки $ (24H)

2-й символ		s=устойчивость

s=0 устойчивая нагрузка

s=1 неустойчивая нагрузка

s=3 вес не может быть принят (отрицательный либо имеет место перегрузка)

3-й символ		разряд значения массы: десятки тысяч

4-й символ		разряд значения массы: тысячи

5-й символ		разряд значения массы: сотни

6-й символ		разряд значения массы: десятки

7-й символ		разряд значения массы: единицы измерения

8-й символ		символ окончания посылки CR (0DH)

Характеристики передачи:

1 старт-бит

7 битов данных

Паритет: контроль на четность

2 стоп-бита

Скорость передачи 4800 Бод

Временной интервал между посылками - 300 мс  10 %.

Примечание:

Если НПВ системы представлено в виде шестизначного числа, последний значащий разряд отбрасывается.

### 9.12.2 Формат протокола передачи данных ”ESTESA”

Протокол позволяет передавать данные со скоростью 3 посылки в секунду. Далее представлена структура такой посылки:

| 1-й символ 2-й символ 3-й символ 4-й символ 5-й символ 6-й символ 7-й символ 8-й символ 9-й символ 10-й символ | символ начала посылки $ (24H) 2-10 символы – числовое значение массы нетто с указанием знака и разделителя целой части (если есть) |
| --- | --- |
| 11-й символ | Пробел (20Н) |
| 12-й символ 13-й символ 14-й символ 15-й символ 16-й символ 17-й символ 18-й символ 19-й символ 20-й символ | 12-20 символы – числовое значение массы тары с указанием знака и разделителя целой части (если есть) |
| 21-й символ | Пробел (20Н) |
| 22-й символ | Единица измерения |
| 23-й символ | Единица измерения |
| 24-й символ | Пробел (20Н) |
| 25-й символ 26-й символ 27-й символ 28-й символ | S1 S2 S3 S4 |
| 29-й символ | символ окончания посылки CR (0DH) |
| 30-й символ | Последний символ LF (0AH) |

Характеристики передачи:

1 старт-бит

7 битов данных

Паритет: контроль на четность

2 стоп-бита

Скорость передачи 4800 Бод

S1, S2, S3 и S4 – символы кодировки ASCII и должны пониматься как числа в шестнадцатиричной системе. Каждый символ представляет 4 бита с различными значениями; например, символ ASCII "A" должен интерпретироваться как шестнадцатиричная цифра "A";

1 		0 		1		0

bit3 		bit2 		bit1 		bit0

Когда бит принимает значение "1", это означает, что соответствующий сигнал является истиной; значение сигналов следующее:

| < S1 > | bit 0 | Сигнал минимального взвешивания |
| --- | --- | --- |
|  | bit 1 | Сигнал блокировки тары |
|  | bit 2 | Сигнал предварительной установки массы тары |
|  | bit 3 | Сигнал возвращения на ноль |
| < S2 > | bit 0 | не используется |
|  | bit 1 | Сигнал устойчивой нагрузки |
|  | bit 2 | Сигнал перегрузки |
|  | bit 3 | не используется |
| < S3 > | bit 0 | не используется |
|  | bit 1 | не используется |
|  | bit 2 | Недопустимая нагрузка |
|  | bit 3 | Идет печать |
| < S4 > | bit 0 | Аттестованный инструмент |
|  | bit 1 | Ошибка преобразователя |
|  | bit 2 | Ошибка параметров конфигурации весов |
|  | bit 3 | Ошибка калибровки |

Временной интервал между посылками - 300 мс  10 %.

9.12.3 Протокол подтверждения передачи и приема “ACK–NAK”

Посылка передачи аналогична той, что используется в стандартном протоколе Bilanciai.

Она передается только по требованию пользователя нажатием кнопки .

Возможные действия системы после передачи результатов взвешивания:

- Если система принимает команду “ACK” (06H) (подтверждение приема), то переходит в режим ожидания нового запроса;

- Если система принимает команду “NAK” (15H) (неподтверждение приема), то система снова передает посылку с данными, т. к. предыдущая передача не была успешно завершена.

- После получения трех команд “NAK” (15H) (неподтверждение приема), терминал выдает сообщение ”NO ACK” (ошибка при передаче).

9.13 Команды интерфейса (с персонального компьютера)

Стандартное исполнение терминала EV 22 снабжено двумя разъемами для последовательных портов COM1 и COM2. При этом используется протокол передачи данных стандартов RS232 и RS485.

Существует возможность обращения к системе с внешнего терминала (персонального компьютера) с помощью команд, описанных далее.

Положения любого символа ASCII указаны в каждой посылке.

Символы команд заключены в скобки (например, <CR>).

В случае необходимости, также приведено обозначение шестнадцатиричного числа (например, ODH).

Соединение компьютера с системой осуществляется посредством  кабеля RS232. В компьютере должно быть установлено программное обеспечение для приема и передачи данных совместимое с протоколом передачи, который используется с терминалом EV22.

Если синтаксис посылаемых команд неверный, инструмент направляет на внешнее устройство (компьютер) следующую посылку:

| ? | ? | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° |

В этом случае повторите команду.

Если команда подтверждена и если она позволяет произвести передачу информации, это требование выполнено; иначе терминал просто ответит следующей посылкой:

| О | К | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° |

##### ВНИМАНИЕ

Внешние команды не принимаются, если происходит циклическая передача; в этом случае перед отправкой других внешних команд Вы должны прервать передачу командой ”EX”.

Использование внешних команд в терминале возможно только при условии, что при настройке инструмента, параметру “TYPE” было присвоено значение “ESTESA”, т. е. был выбран расширенный формат протокола (п.9.12.2).

### 9.13.1 Протокол передачи RS485

При использовании протокола передачи RS485 после набора команды и перед ее вводом (<CR>) должны иметься два отличительных символа, определяющие номер инструмента, к которому обращена команда.

Для RS485 вместо непрерывной передачи данных используются только внешние команды.

| Х | В | О | 1 | <CR> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |

### 9.13.2 Перечень команд

###### Прерывание циклической передачи

| Е | Х | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Эта команда не используется для протокола RS485, где передача всегда и исключительно осуществляется по запросу.

###### Возобновление циклической передачи

| S | Х | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Если все в порядке, терминал начинает циклическую передачу (со скоростью около 3 раз в секунду) в предварительно выбранном формате.

Эта команда не используется для протокола RS485, где передача всегда и исключительно осуществляется по запросу.

###### Запрос массы брутто

| Х | В | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

В случае положительного результата терминал отвечает следующей посылкой:

| nnnnnnnnn | <space> | mu | mu | <space> | B | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1....................9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

nnnn = числовое поле с возможными пробелами, разделителем целой части и знаком минус.

###### Запрос передачи массы нетто

| Х | N | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

В случае положительного результата терминал отвечает следующей посылкой:

| nnnnnnnnn | <space> | mu | mu | <space> | N | T | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1....................9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

nnnn = числовое поле с возможными пробелами, разделителем целой части и знаком минус.

###### Запрос передачи тары

| Х | Т | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

###### В случае положительного результата терминал отвечает следующей посылкой:

| nnnnnnnnn | <space> | mu | mu | <space> | T | Е | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1....................9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

nnnn = числовое поле с возможными пробелами и разделителем целой части.

Символ принимает значение

Е = если значение массы тары было введено вручную

R = если значение массы тары было взвешено

###### Запрос передачи статуса системы

| Х | Z | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

###### В случае положительного результата терминал отвечает следующей посылкой:

| S1 | S2 | S3 | S4 | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |

S1, S2, S3 и S4 – символы кодировки ASCII и должны пониматься как числа в шестнадцатиричной системе. Каждый символ представляет 4 бита с различными значениями; например, символ ASCII "A" должен интерпретироваться как шестнадцатиричная цифра "A";

1 		0 		1		0

bit3 		bit2 		bit1 		bit0

Значение сигналов следующее:

| < S1 > | bit 0 | Сигнал минимального взвешивания |
| --- | --- | --- |
|  | bit 1 | Сигнал блокировки тары |
|  | bit 2 | Сигнал предварительной установки массы тары |
|  | bit 3 | Сигнал возвращения на ноль |
| < S2 > | bit 0 | не используется |
|  | bit 1 | Сигнал устойчивой нагрузки |
|  | bit 2 | Сигнал перегрузки |
|  | bit 3 | не используется |
| < S3 > | bit 0 | не используется |
|  | bit 1 | не используется |
|  | bit 2 | Недопустимая нагрузка |
|  | bit 3 | Идет печать |
| < S4 > | bit 0 | Аттестованный инструмент |
|  | bit 1 | Ошибка преобразователя |
|  | bit 2 | Ошибка параметров конфигурации весов |
|  | bit 3 | Ошибка калибровки |

###### Установка весов на ноль

| ТО | Z | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Передача этой команды имеет такое же действие, как и нажатие кнопки установки весов на ноль. Отрицательный ответ на команду означает невозможность установки весов на ноль (например, весы нагружены, имеется значительное отклонение от горизонтального положения и т. п.).

###### Принятие значения массы тары

| ТО | Т | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Передача этой команды имеет такое же действие, как и нажатие кнопки возможности принятия взвешенной тары. Отрицательный ответ свидетельствует о нестабильной или недопустимой нагрузке.

###### Ввод значения массы тары

| n | n | n | n | n | n | n | TO | T | <CR> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 11° |

Передача этой команды имеет такое же действие, как и нажатие кнопки возможности ввода тары вручную. Перед командой ”AT” следует ввести значение массы тары, выраженное числом до 7 цифр, включая возможный разделитель целой части.

###### Удаление ранее введенного значения массы тары

| С | Т | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Передача этой команды имеет такое же действие, как и нажатие кнопки сброса значения тары.

###### Блокировка клавиатуры

| L | K | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Эта команда направлена, прежде всего, на защиту от ввода данных (масса тары, коды и т. п.) посторонними людьми либо неквалифицированным персоналом, что может нарушить правильность работы системы.

###### Разблокировка клавиатуры

| U | K | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Данная команда отменяет команду LK

###### Запрос проведения тестирования терминала

| T | S | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Система проводит внутреннее тестирование, что равносильно нажатию кнопки тестирования; таким образом, инициируется внутренняя калибровка.

Эта команда выполняется также для ошибок при передаче и циклической передачи.

###### Запрос передачи общей таблицы данных

| N | D | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

На эту команду система отвечает последовательными посылками, заканчивающимися <CR> <LF>,каждая из которых содержит номер элемента данных и соответствующее описание.

Общие данные

1 Дата

2 Время

3 Порядковый номер

4 Общий код

5 Товар

6 Описание товара

7 P.M.U. (модуль управления электропитанием)

8 Код тары Т1

9 Значение тары T1

10 Код тары Т2

11 Значение тары T2

12 Масса брутто

13 Масса тары

14 Масса нетто

15 Класс точности весов

16 Заголовок 1

17 Заголовок 2

18 Заголовок 3

19 Заголовок 4

20 Заголовок 5

21 Номер ящика

22 Количество изделий

23 Общий итог массы брутто

24 Общий итог массы тары

25 Общий итог массы нетто

26 Общее число взвешиваний

27 Промежуточный итог массы брутто

28 Промежуточный итог массы тары

29 Промежуточный итог массы нетто

30 Промежуточное число взвешиваний

31 Масса нетто по коду товара

32 Число взвешиваний по коду товара

33 Количество изделий по коду товара

34 Масса нетто по общему коду

35 Число взвешиваний по общему коду

###### Запрос передачи общих данных элемента ”n“.

| X | I | n | n | <CR> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |

С помощью этой команды можно получить на экране текущее значение любого элемента из списка общих данных и задать его новое значение. Это свойство по понятным причинам невозможно при метрологической аттестации.

Пример запроса кода:

| X | I | 0 | 4 | <CR> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |

Ответ будет в следующем виде:

| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |

текущее значение заданного кода - 125.

###### Запрос ввода значения y в общие данные элемента ”n“.

Синтаксис команды ”XI” для ввода изменений в элемент данных:

| Y | Y | ..... | Y | Y | X | I | n | <CR> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | ..... |  |  |  |  |  |  |

Где yyyyyy – значение, которое Вы хотите присвоить общему элементу данных ”n“.

Очевидно, что значение, которое будет вводиться, должно быть когерентным формату элемента данных.

Например, нельзя вводить буквенные символы для номера взвешивания.

###### Запрос массы нетто и класса точности весов

| X | n | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

###### В случае положительного результата терминал отвечает следующей посылкой:

| nnnnnnnnn | <space> | mu | mu | <space> | S1 | S2 | S3 | S4 | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1......... .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

###### Запрос печати

| Р | R | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Передача этой команды имеет такое же действие, как и нажатие кнопки .

Ответ:

| O | K | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° | 4 |

###### Отображение и задание диапазона для слежения за нагрузкой

| SR |  | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Терминал отвечает посылкой нижнего и верхнего пределов диапазона для слежения за нагрузкой, заданного в настоящее время BELOW–WITHIN–ABOVE (ниже – в пределах – выше).

Для задания этого диапазона с компьютера используйте следующую команду:

| nnnnnnnnn | <space> | nnnnnnnnn | S | R | <CR> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1......... .9 | 10 | 11......... 19 | 20 | 21 | 22 |

Первая область – нижний предел, вторая – верхний предел.

Отображение и задание нижнего и верхнего пределов диапазона для слежения за количеством изделий (для счетного режима)

Отправлением этой посылки можно отобразить текущий диапазон для слежения за количеством изделий в представлении BELOW–WITHIN–ABOVE (ниже – в пределах – выше).

| S | P | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

Для задания этого диапазона с компьютера используйте следующую команду:

| nnnnnnnnn | <space> | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1......... .6 | 7 | 8 |

###### Отображение значения последнего успешно проведенного (принятого) взвешивания

При отправлении посылки

| P | TO | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

будет получен ответ, содержащий значение массы нетто последнего проведенного взвешивания. При этом вес должен быть принят с помощью кнопки  или команды PR в следующем формате:

| nnnnnnnnn | <space> | mu | mu | <space> | P | TO | <CR> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1......... .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

###### Удаление значения последнего проведенного взвешивания

При отправлении посылки

| C | P | <CR> |
| --- | --- | --- |
| 1° | 2° | 3° |

будет удалено значение последнего взвешивания, принятого с помощью внешней команды PA.

## 9.14 Удаление данных из памяти

Удаление данных из памяти терминала возможно с помощью команд меню “ZEROS”, которое содержит три подменю: TOTALS, FILES и MEMOR.

С помощью подменю TOTALS можно удалить значение, полученное при поэтапном суммировании данных во время работы, FILES позволяет стирать файлы, записанные оператором; MEMOR используется для форматирования всей памяти.

Для входа в меню “ZEROS” удерживайте нажатой кнопку  при включении терминала.

Возможности меню следует использовать с особой осторожностью во избежание потери важных данных.

Ниже представлена блок-схема меню “ZEROS”

ВЫХОД

TOTALS

GENTOT

PARTOT

PROTOT

CODTOT

FILE

PROD

T1

T2

MEMOR

Меню ZEROS

Сплошное удаление

Выборочное удаление

Удаление по коду продукта

Удаление по общему коду

Удаление по описанию кода продукта

Удаление значений тары Т1

Удаление значений тары Т2

Полное форматирование памяти

### 9.14.1 Подменю TOTALS

Возможно удаление следующих результатов суммирования:

удаление результатов общего суммирования

удаление результатов выборочного суммирования

удаление результатов суммирования по коду продукта

удаление результатов суммирования  по общему коду

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Из меню ZEROS перейдите в подменю TOTALS нажатием. |  |
| С помощью выберите тип результатов суммирования, которые Вы хотите удалить. В нашем случае PROTOT. |  |
| Нажмите. Прибор запросит подтверждение: действительно ли Вы хотите удалить выбранную информацию |  |
| Нажмите, если Вы хотите продолжить удаление или для прекращения удаления. |  |
| Войдите в меню ZEROS нажатием до появления сообщения EXIT на дисплее. |  |
| Нажмите для возвращения в режим взвешивания. |  |

### 9.14.2 Подменю FILE

Позволяет удалить описания товарного кода и значения предварительно установленной тары Т1 и Т2.

удаление описания товарного кода

удаление значений тары Т1

удаление значений тары Т2

### 9.14.3 Подменю MEMOR

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| В меню ZEROS нажмите и выберите подменю MEMOR нажатием. |  |
| Нажмите. Терминал запросит подтверждение: действительно ли Вы хотите удалить выбранную информацию |  |
| Нажмите, если Вы хотите продолжить удаление или для прекращения удаления. |  |
| Нажмите до появления сообщения EXIT на дисплее. |  |
| Нажмите для возвращения в режим взвешивания. |  |

## 9.15 Счетная функция

### 9.15.1 Введение

Счетная функция вызывается последовательным нажатием ; при этом на экране высвечивается текущий режим (STD - стандартный, CPE - счетный режим, PSOM - последовательное взвешивание), затем с помощью выбирают один из режимов. При появлении названия нужного режима нажмите .

Счетная функция основана на следующем принципе: весы после того, как было задано значение массы единицы продукции, осуществляют деление текущей массы нетто на это  значение – результатом деления является количество единиц (штук), находящихся на весах в данный момент.

Значение массы единицы может быть получено четырьмя способами:

- За массу единицы принимается масса объекта, находящегося на весах;

- Непосредственный ввод значения массы оператором с клавиатуры;

- Обращение к памяти терминала путем вызова товарного кода;

- Передача с персонального компьютера с помощью команд управления.

### 9.15.2 Ввод значения массы изделия в счетном режиме

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Нажмите . |  |
| С помощью кнопки выберите число образцов, которые будут взвешены или введите это число с клавиатуры |  |
| Нажмите |  |
| Терминал выдаст сообщение , свидетельствующее о том, что теперь можно разместить образцы на весах. |  |
| В это время терминал проверяет стабильность нагрузки и рассчитывает среднее значение массы образца. Тем временем на экране появится сообщение (“подождите”), после чего высветится расчетное значение массы одного образца |  |
| Если масса образцов ниже наименьшего предела взвешивания , на экране появится сообщение , где nn указывает на число объектов, которое следует доложить на грузоприемное устройство для достижения нижнего предела взвешивания. |  |
| Для прекращения работы в счетном режиме нажмите . |  |

Если масса одного образца меньше величины дискретности, то терминал автоматически меняет единицу измерения (например, если масса некоторой детали меньше 1 кг, то измерения будут проводиться в граммах).

Мигающий символ  указывает на то, что значение на дисплее является именно количеством образцов. При этом возможны следующие действия:

- Нажатием кнопки  на экране отобразится число объектов на весах.

- Продолжение работы в счетном режиме производится путем добавления или снятия с весов новых образцов. При этом среднее значение массы образца на весах будет пересчитываться делением приложенной нагрузки на заданное ранее число образцов.

- Выход из счетного режима в стандартный режим взвешивания производится с помощью кнопки .

- Сохранение расчетной средней массы образца в памяти терминала осуществляется присвоением полученному результату текущего товарного кода нажатием кнопки .

### 9.15.3 Расчет среднего веса образца при последовательном взвешивании

Эта функция позволяет рассчитывать  средний вес каждого из некоторого числа образцов при последовательной загрузке весов.

Для этого при первом взвешивании задается количество образцов, которые будут размещены на платформе весов.  Терминал подсчитывает количество добавленных образцов и автоматически пересчитывает средний вес одного образца.

Эта функция позволяет устранять ошибки, возникшие при округлении во время первого взвешивания, которые могли бы быть значительны при подсчете большого числа образцов, а также делает возможным следить за отклонениями массы отдельных образцов от среднего значения.

Эта функция работает следующим образом:

- Нажмите  и введите число образцов, которые будут взвешены

- После появления сообщения , поместите на весы заданное число образцов.

3. 	Терминал рассчитает и отобразит средний вес одного образца.

4. 	Увеличьте количество образцов на весах в пределах 10 – 300% от уже имеющихся.

- Повторяйте операцию до получения требуемой точности.

### 9.15.4 Ввод оператором среднего веса образца

- Нажмите

- Введите с клавиатуры с помощью числовых кнопок средний вес образца

- Нажмите

Если Вы хотите связать средний вес образца с товарным кодом:

- Нажмите

- Задайте нужный товарный код и нажмите

- Задайте текстовое описание и нажмите

- Введите средний вес образца как описано в предыдущем пункте.

### 9.15.5 Отображения результатов счетной  функции

После расчета массы одного изделия одним из способов, описанных ранее, можно использовать счетную функцию, активизировав ее нажатием кнопки .

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Установите весы на ноль кнопкой и введите какое-либо значение тары, как описано в пункте 9.4. |  |
| Нажмите . Терминал покажет количество изделий согласно текущему значению массы нетто. |  |
| Поместите на грузоприемное устройство детали, число которых нужно сосчитать, дождитесь стабилизации нагрузки, после чего терминал подсчитает и выдаст точное количество деталей на весах. |  |
| Это значение можно вывести на печать нажатием . |  |
| Для выхода из данного режима и продолжения работы нажмите . |  |

## 9.16 Последовательное взвешивание без разгрузки весов

Функция последовательного взвешивания без разгрузки весов выбирается нажатием ,  при этом на экране высвечивается текущий режим (STD - стандартный, CPE – счетный режим, PSOM - последовательное взвешивание), затем с помощью выбирают один из режимов. При появлении названия нужного режима нажмите .

Эта функция позволяет осуществлять взвешивание без разгрузки весов путем обнуления значения после каждого взвешивания.

| Операция | Сообщения на экране |
| --- | --- |
| Установите весы на ноль кнопкой и введите какое-либо значение тары, как описано в пункте 6.4. |  |
| Поместите на весы первый образец. После того как индикатор сообщит о стабильности нагрузки, нажмите . |  |
| После завершения печати или принятия значения, терминал автоматически сбросит число и на индикаторе появится “0”. |  |
| Поместите на весы второй образец и повторите описанные ранее действия. |  |

Примечание:

Общий вес находящихся на весах образцов не может превышать НПВ системы. В случае превышения НПВ на дисплее терминала появится символ .

Функция последовательного взвешивания без разгрузки весов позволяет проводить суммирование только значений массы нетто.

## 9.17 Возможности памяти терминала

Терминал способен хранить в памяти следующие группы данных:

1. Товарные коды с описаниями и результатами суммирования по товарному коду;

2. Заданные значения массы тары;

3. Результаты суммирования по общему коду.

Если работа с определенными группами данных не предусматривается пользователем, рекомендуем при настройке терминала исключить возможность их сохранения для экономии ресурса памяти.

Максимальное число данных, которые могут храниться в памяти терминала, зависит от объема памяти, количества групп данных и объема данных.

Буквенно-числовые описания занимают память пропорционально их длине; так более короткие описания позволяют экономить ресурс памяти.

Нажатием  +  можно узнать свободный объем памяти (в процентах ко всей памяти терминала); после этого терминал предложит восстановить любую часть памяти, которая не задействована в настоящее время.

Нажмите  для осуществления восстановления памяти или , чтобы отменить действие.

Во время уплотнения и восстановления памяти, на дисплее отображается сообщение .

Дождитесь исчезновения этой надписи и момента перехода в стандартный режим взвешивания.

ВНИМАНИЕ!!

Восстановление памяти может занять достаточно продолжительное время (до 15-20 минут).

Не выключайте терминал в течение этого времени во избежание потери сохраненных ранее данных.

# 10. Приложения

## 10.1 Сообщения об ошибках

| Симптом | Возможные причины | Исправление |
| --- | --- | --- |
|  | Весы перегружены | Уменьшите нагрузку на весы так, чтобы она находилась в пределах НПВ |
| Терминал не включается | Аккумулятор «сел» или поврежден | Зарядите, а если симптом повторяется, то замените аккумулятор |
| Короткий срок работы аккумулятора | Неполная зарядка аккумулятора | Зарядите, а если симптом повторяется, то замените аккумулятор |
|  | При включении на весах присутствовал груз | Разгрузите весы и снова включите терминал |
|  | При включении платформа была неустойчивой | Исключите влияние на платформу вибраций и воздушных потоков |
| Ошибка преобразователя | Отсутствие или прерывание соединения с весами | Выключите весы и проверьте соединительный кабель и разъемы. Отсоедините и повторно соедините терминал и весы, после чего снова включите индикатор. |
|  | Выход из строя блока преобразователя | Обратитесь в центр послегарантийного обслуживания |
| Ошибка EEPROM | Падение напряжения во время неправильной работы | Выключите и снова включите терминал. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в центр послегарантийного обслуживания для возможной замены карты ПЗУ (процессора) |
| Ошибка калибровки | Выход из строя блока преобразователя | Дождитесь разогрева терминала и нажмите кнопку “test”. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в центр послегарантийного обслуживания для возможной перекалибровки или замены блока преобразователя. |
| Погрешность контрольной суммы оперативной памяти RAM | Выход из строя карты ПЗУ (процессора) | Выключите и снова включите терминал. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в центр послегарантийного обслуживания для возможной замены карты ПЗУ (процессора) |
| Погрешность контрольной суммы оперативной памяти EPROM |  |  |

## 10.2 Состояние дополнительных форматов передачи в случае возникновения ошибок (сбоев)

|  | Ошибка 01 | Ошибка 02 | Ошибка 03 | Ошибка 04 | Ошибка 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С использованием внешних команд | Посылка в процессе передачи | Посылка в процессе передачи | Посылка в процессе передачи | Передача невозможна | Передача невозможна |
| Протокол передачи посылок в формате ”ESTESA” | Передача возможна | Передача возможна | Передача возможна | Передача невозможна | Передача невозможна |
| Другие протоколы передачи посылок | Передача невозможна | Передача невозможна | Передача невозможна | Передача невозможна | Передача невозможна |

## 10.3 Таблица сообщений, выдаваемых дисплеем

|  | Наибольшее значение кода |
| --- | --- |
|  | Высокая контрастность дисплея |
|  | Время ожидания во время обработки терминалом информации |
|  | Запрос об удалении. |
|  | Низкая контрастность дисплея |
|  | Аккумулятор полностью разряжен, работа будет прервана |
|  | Слабый заряд аккумулятора |
|  | Запрос на смену режима работы |
|  | Поместите груз на весы |
|  | Товарный код (код продукта) |
|  | Общий код |
|  | Код МРР |
|  | Код тары 1 |
|  | Код тары 2 |
|  | Контрастность дисплея |
|  | Наименьшее значение кода |
|  | Установка даты и времени |
|  | Установка даты |
|  | Данные приняты |
|  | Описание (например, наименование товара) |
|  | Ошибка конфигурации (неверно подключены внешние устройства) |
|  | Ошибка конфигурации компьютера |
|  | Ошибка печати, повреждение интерфейсного кабеля |
|  | Превышение максимально возможного значения, полученного при суммировании, ошибка при суммировании |
|  | Ошибка при сохранении данных |
|  | Превышение разрядности дисплея (> 999999) |
|  | Ошибка при расчете количества изделий (режим счета штук) |
|  | Ошибка печати |
|  | Ошибка при передаче данных |
|  | Подсветка дисплея |
|  | Установка памяти ПЗУ |
|  | Память свободна |
|  | Подсветка дисплея активна только при питании от электросети |
|  | Верхний регистр (заглавные буквы) |
|  | Средняя контрастность дисплея |
|  | Подтверждение сохранения результатов |
|  | Распечатка описания (наименования) продукта |
|  | Нижний регистр (строчные буквы) |
|  | Номер ящика (коробки) |
|  | Номер образца |
|  | Неподтверждение приема |
|  | Нет кода |
|  | Несохраненный элемент данных |
|  | Радиопередатчик не подключен |
|  | Печать невозможна, нагрузка не может быть принята |
|  | Суммирование невозможно |
|  | Нагрузка (в т. ч. масса тары) не может быть принята |
|  | Осуществление операции невозможно |
|  | В принтере отсутствует бумага |
|  | Нет питания от электросети |
|  | Нагрузка нестабильна |
|  | Ошибка печати / принтер не подключен |
|  | Запрос режима счета штук |
|  | Автоматическое выключение через 3 секунды |
|  | Установка времени |
|  | Первая зарядка аккумулятора |
|  | Порядковый номер печати |
|  | Восстановить содержимое памяти терминала? |
|  | Влево |
|  | Подсветка дисплея всегда активна даже при питании от аккумуляторов |
|  | Диапазон в режиме счета штук |
|  | Выключение терминала |
|  | Идет печать |
|  | Блокировка тары |
|  | Суммирование значений массы нетто |
|  | Количество взвешиваний |
|  | Сумма в режиме счета штук |
|  | Подсветка включается на 10 секунд |
|  | Суммирование по товарному коду |
|  | Суммирование (итоги) |
|  | Суммирование по общему коду |
|  | Общее суммирование (общий итог) |
|  | Выборочное суммирование (промежуточный итог) |
|  | Разблокировка тары |
|  | Напряжение аккумулятора |

## 10.4 Кнопки, удержание которых при включении терминала, позволяет осуществлять определенные операции

| Кнопка | Выполняемая операция |
| --- | --- |
|  | Форматирование памяти |
|  | Тестирование |
|  | Дата / время |
|  | ПЗУ |
|  | Ввод текста |

## 10.5 Комбинации кнопок

|  |  |  | Масса тары Т1 (например, паллеты) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса тары Т2, умноженная на число единиц тарного материала (например, ящиков) |  |
|  |  |  | Счет штук, при вводе текста: удаление символа слева от курсора |  |
|  |  |  | Номер ящика (коробки) |  |
|  |  |  | Усредненное значение массы изделия, при вводе текста: удаление символа справа от курсора |  |
|  |  |  | Вход в режим счета штук |  |
|  |  |  | Товарный код (код продукта) |  |
|  |  |  | Общий код |  |
|  |  |  | Памяти свободно (в %), восстановление памяти |  |
|  |  |  | Порядковый номер |  |
|  |  |  | Задание нижнего и верхнего пределов диапазона управления |  |
|  |  |  | Отображение даты / времени |  |
|  |  |  | Переключение между режимами: стандартным, счетным и последовательной загрузки |  |
|  |  |  | Переключение между режимами: ПЗУ и стандартным |  |
|  |  |  | #### Вызов меню |  |
|  |  |  | ‘Totals’ (суммирование данных) | Да / нет |
|  |  |  | ‘OFF’ (автоматическое выключение через 5 минут) | Да / нет |
|  |  |  | ‘Contrast’ (настройка контрастности дисплея) |  |
|  |  |  | ‘1STCHA’ (первая зарядка встроенного аккумулятора) | Да / нет |
|  |  |  | ‘Light’ (подсветка) |  |
|  |  |  | Распечатка итогов |  |
|  |  |  | Общее суммирование (общий итог) |  |
|  |  |  | Выборочное суммирование (промежуточный итог) |  |
|  |  |  | Суммирование по товарному коду |  |
|  |  |  | Суммирование по общему коду |  |
|  |  |  | Список сохраненных в памяти товарных кодов |  |
|  |  |  | Список сохраненных в памяти значений массы тары Т1 |  |
|  |  |  | Список сохраненных в памяти значений массы тары Т2 |  |
|  | мигает |  | Присваивает усредненное значение веса сохраненному коду |  |

СП «КОДА»

61024, г. Харьков, ул. Ольминского, 14

Тел./факс: (0572) 14-26-54, 17-96-48

http://www.koda.com.ua

e-mail: mail@koda.com.ua